МБОУ «Курасовская средняя общеобразовательная школа»

Ивнянского района Белгородской области

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при обучении вождению тракторов и

самоходных сельскохозяйственных машин

ИОТ- 72

### 1. Общие требования безопасности

1.1. К обучению вождению тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин под руководством инструктора допускаются учащиеся с 15-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При обучении вождению тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин возможно воздействие на обучающихся следующих опасных производственных факторов:

- работа на неисправном тракторе или самоходной сельхозмашине;

- вождение трактора или самоходной сельхозмашины не на специально оборудованной площадке (трактородроме);

- травмирование рук при устранении неисправностей во время работы двигателя или при пользовании неисправным инструментом.

1.4. Трактора или самоходные сельскохозяйственные машины, предназначенные для обучения вождению учащихся, должны быть оборудованы двойным управлением, а также огнетушителем и медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить инструктору, который должен оказать первую помощь пострадавшему и сообщить об этом администрации учреждения.

1.6. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать установленный порядок обучения вождению и правила личной гигиены.

1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

### 2. Требования безопасности перед началом обучения вождению

2.1. Внешним осмотром проверить исправность трактора или самоходной сельскохозяйственной машины.

2.2. Проверить заправку трактора или самоходной сельскохозяйственной машины топливом, маслом, охлаждающей жидкостью.

2.3. Путем пробного запуска двигателя убедиться в нормальной работе всех систем, контрольных приборов и работе сигнализации.

### 3. Требования безопасности во время обучения вождению

3.1. Строго соблюдать дисциплину, точно выполнять указания инструктора.

3.2. Обучение вождению должно проводиться только на технически исправных и полностью укомплектованных инструментом и принадлежностями тракторах или других самоходных сельскохозяйственных машинах.

3.3. Обучение вождению трактора или сельхозмашины должно проводиться на специально оборудованной площадке (трактородроме) и только в присутствии инструктора. На территории учреждения и по дорогам обучение вождению запрещается.

3.4. Обучающимся запрещается самостоятельно без инструктора занимать место в кабине, запускать двигатель и трогаться с места.

3.5. Обучение вождению трактора или самоходной сельскохозяйственной машины должно проводиться в соответствии с учебным заданием, по заранее разработанным маршрутам, утвержденным руководителем учреждения или его заместителем.

3.6. Обучение вождению трактора или самоходной сельскохозяйственной машины допустимо на участках, крутизна склонов которых не превышает 8-9°.

3.7. Не допускается нахождение в кабине трактора или самоходной сельскохозяйственной машины лиц, не связанных с выполнением учебного задания, а также превышающих количество мест в кабине.

3.8. Передача управления трактором или самоходной сельскохозяйственной машиной другому обучающемуся должна проводиться только в специально установленном месте и при остановленном тракторе или самоходной сельскохозяйственной машине.

3.9. Запрещается обучение вождению трактора или самоходной сельскохозяйственной машины в темное время суток, во время гололеда, грозы и ливня, в других условиях ограниченной видимости, а также на скользком грунте.

### 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе двигателя, контрольных приборов или систем, остановить трактор или самоходную сельскохозяйственную машину, заглушить двигатель и устранить возникшую неисправность. Устранение неисправности при работающем двигателе запрещается. Движение можно возобновить только после устранения неисправности.

4.2. При плохом самочувствии остановить трактор или самоходную сельскохозяйственную машину и сообщить об этом инструктору.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения

### 5. Требования безопасности по окончании обучения вождению

5.1. Поставить трактор или самоходную сельскохозяйственную машину на место стоянки, выключить двигатель и привести их в порядок.

5.2. Проверить заправку трактора или самоходной сельскохозяйственной машины топливом, маслом, охлаждающей жидкостью.

5.3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Заместитель директора